RK3568 HID + MSC 复合设备技术文档

一、项目概述

本项目基于 RK3568 平台与 Linux USB Gadget 框架，实现一个复合 USB 设备，具备以下功能：

- USB HID 键盘模拟

- USB HID 鼠标模拟（绝对坐标）

- USB Mass Storage（U 盘）

- 基于 HTTP 的远程控制接口

- U 盘文件自动检测与上传机制

系统通过修改 Linux USB 管理脚本，实现从“应用层控制”向“系统级控制”的转变，保证设备稳定性与可扩展性。

二、系统架构

2.1 整体结构

PC <——USB——> RK3568

        ├── HID Keyboard  (/dev/hidg0)
        ├── HID Mouse     (/dev/hidg1)
        └── U Disk        (ums_shared.img)

HTTP请求 → http_hid_server.py → hid_runner_abs.py → HID设备
U盘写入 → usb_sender_safe.py → 文件上传 → USB重建

2.2 软件分层

| 层级 | 模块 |
| --- | --- |
| 系统层 | S50usbdevice（USB管理） |
| 驱动层 | USB Gadget（configfs） |
| 设备层 | hidg0 / hidg1 / mass_storage |
| 服务层 | HTTP服务 / U盘监听 |
| 应用层 | PC端控制脚本 |

三、核心实现

3.1 USB Gadget 实现

基于 Linux configfs：

/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/

最终设备结构：

configs/b.1/
├── f1 → hid.usb0       （键盘）
├── f2 → hid.usb1       （鼠标）
└── f3 → mass_storage.0 （U盘）

3.2 HID 设备设计

键盘（hid.usb0）

- protocol: 1

- subclass: 1

- report_length: 8

鼠标（hid.usb1）

- protocol: 2

- subclass: 1

- report_length: 6

- 支持绝对坐标

3.3 Mass Storage 设计

- 使用镜像文件：

/userdata/ums_shared.img

- 格式：

mkfs.vfat

- 挂载方式：

mount -o ro,loop

四、关键系统改造（核心）

4.1 修改 S50usbdevice（系统级改造）

原系统问题

默认仅支持：

hid.usb0
mass_storage.0
ffs.adb

导致：

- 鼠标丢失

- 热插拔回到 ADB

- 设备不稳定

4.2 修改内容

（1）新增鼠标功能

mkdir ${USB_FUNCTIONS_DIR}/hid.usb1

（2）配置鼠标 HID

echo 2 > hid.usb1/protocol
echo 1 > hid.usb1/subclass
echo 6 > hid.usb1/report_length
echo report_desc > hid.usb1/report_desc

（3）加入 USB 组合设备

syslink_function hid.usb1

4.3 修改效果

系统原生支持：

HID键盘 + HID鼠标 + U盘

五、USB 配置机制

5.1 配置文件

/etc/init.d/.usb_config
/tmp/.usb_config

5.2 最终配置

usb_hid_en
usb_ums_en

5.3 ADB 禁用

删除：

usb_adb_en

六、HTTP 控制模块

6.1 功能

通过 HTTP 接口控制 HID 输入：

- 鼠标移动

- 鼠标点击

- 键盘输入

6.2 接口

POST /
Content-Type: application/json

6.3 示例

{
  "version": "1.0",
  "type": "hid_script",
  "events": [
    {"action":"mouse_move","x":300,"y":200},
    {"action":"mouse_click","button":"left"},
    {"action":"input_text","text":"hello"}
  ]
}

6.4 设备映射

/dev/hidg0 → 键盘
/dev/hidg1 → 鼠标

七、U盘自动上传机制（重点）

7.1 流程

检测镜像变化（mtime）
   ↓
确认写入完成
   ↓
断开 USB（UDC解绑）
   ↓
只读挂载镜像
   ↓
扫描文件
   ↓
过滤已上传文件（seen.db）
   ↓
上传服务器
   ↓
卸载
   ↓
重建 USB

7.2 状态文件

/userdata/usb_sender_state/
├── seen.db
├── last_mtime
└── usb_sender.log

7.3 去重机制

依据：

文件名 + 大小 + mtime

避免重复上传。

八、关键问题与解决

8.1 设备变为 ADB

原因：

- usb_adb_en 被启用

解决：

- 删除配置项

8.2 鼠标消失

原因：

- S50 未支持 hid.usb1

解决：

- 修改 S50usbdevice

8.3 冷启动失败

原因：

- 默认配置文件为空

解决：

usb_hid_en
usb_ums_en

8.4 U盘上传无效

原因：

- 文件被 seen.db 识别为旧文件

解决：

- 使用新文件名或清空记录

十、总结

本项目完成了一个完整的 USB 复合设备系统，实现了：

HID 输入 + U盘传输 + 网络控制

并通过修改系统 USB 管理逻辑（S50usbdevice），解决了：

- 设备不稳定

- ADB 干扰

- 热插拔异常

最终实现系统级稳定运行。